ブ ロ ッ ク 塀 の 診 断 カ ル テ

Ａ．基本性能の診断【基本性能値】

| 診 断 項 目 |  | 基準点 | 評価点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築後の年数 | 10年未満 | 10 | ① |
|  | 10年以上、20年未満 | 8 | （ ） |
|  | 20年以上 | 5 |  |
| 高さの増積 | な し | 10 | ② |
|  | あ り | 0 | （ ） |
| 使用状況 | 塀単独 | 10 | ③ |
|  | 土留め・外壁等を兼ねる | 0 | （ ） |
| 塀の位置 | 塀の下に擁壁なし | 10 | ④ |
|  | 塀の下に擁壁あり | 5 | （ ） |
| 塀の高さ | 1.2ｍ以下 | 15 | ⑤ |
|  | 1.2ｍを越え、2.2ｍ以下 | 10 | （ ） |
|  | 2.2ｍを越える | 0 |  |
| 塀の厚さ | 15ｃｍ以上 | 10 | ⑥ |
|  | 12ｃｍ | 8 | （ ） |
|  | 10ｃｍ | 5 |  |
| 透かしブロック | な し | 10 | ⑦ |
|  | あ り | 5 | （ ） |
| 鉄筋 | あ り | 10 | ⑧ |
|  | な し | 0 | （ ） |
|  | 確認不能 | 0 |  |
| 控え壁・控え柱 | あ り | 10 | ⑨ |
|  | な し | 5 | （ ） |
| かさ木 | あ り | 10 | ⑩ |
|  | な し | 5 | （ ） |
| 基本性能値（①～⑩までの評価点の合計） |  | Ａ 〔 〕 |  |

Ｂ．壁体の外観診断【外観係数】

| 診 断 項 目 |  | 基準係数 | 評価係数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体の傾き | な し | 1.0 | ⑪ |
|  | あ り | 0.7 | （ ） |
| ひび割れ | な し | 1.0 | ⑫ |
|  | あ り | 0.7 | （ ） |
| 損傷 | な し | 1.0 | ⑬ |
|  | あ り | 0.7 | （ ） |
| 著しい汚れ | な し | 1.0 | ⑭ |
|  | あ り | 0.7 | （ ） |
| 外観係数（⑪～⑭の最小値） |  | Ｂ 〔 〕 |  |

Ｃ．壁体の耐力診断【耐力係数】

| 診 断 項 目 |  | 基準係数 | 耐力係数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ぐらつき※１ | 動かない | 1.0 | Ｃ |
|  | わずかに動く | 0.8 | 〔 〕 |
|  | 大きく動く | 0.5 |  |

※1　診断をする場合は、周囲に人がいないことを確認し、必ず前方へ押して下さい。

Ｄ．保全状況の診断【保全係数】

| 診 断 項 目 |  | 基準係数 | 耐力係数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 補強・転倒防止対策等の有無 | あ り | 1.5 | Ｄ |
|  | な し | 1.0 | 〔 〕 |

診 断 結 果 の 判 定

1．総合評点（Ｑ）

保全係数

Ｄ

外観係数

Ｂ

基本性能値

Ａ

耐力係数

Ｃ

×　　　　　　×　　　　　　×　　　　　　＝

2．総合評点（Ｑ）から、診断結果を判定

安全性の判定と今後の対応 総合評点 Ｑ≧70 安全である ３～５年後にまた診断して下さい。 55≦Ｑ＜70 一応安全である １年後にまた診断して下さい。 40≦Ｑ＜55 注意を要する 精密診断を行い、再度判定するか転倒防止対策を講じて下さい。 Ｑ＜40 危険である 早急に転倒防止対策を講じるか、撤去して下さい。

※診断結果は、あくまでも目安です。専門家による精密診断を受けると、より正確に判定できます。